ANEXO IF - MEMORIAL DESCRITIVO

1. INFRAESTRUTURA

1.1 PÓRTICOS

Pórtico entrada. Estrutura autoportante nas medidas 2,00x30,00 construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm, revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar. cor a definir.

Pórticos de entrada F1- FLL-FRC- FTC:  Estrutura autoportante construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m, nas medidas de 9,50 x 2,00 x 4,00 de altura revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar cor a definir.

1.2 Túnel LED: Estrutura autoportante construído em serralheria com tubos de metalon mas medidas de 15,00 x 9,00 x 3,00 de altura para fixação de painéis em led PH 2mm, fixados nas laterais e sobre o teto acabamento em marcenaria autoportante construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm.

1.3 FIRST LEGO LEAGUE - FLL

Arena FLL: Arena nas medidas de 23,00 X 10,00

Arena FLL treino: Arena nas medidas de 23,00 X 10,00

Palco principal: Palco nas medidas de 30 x 6,00 x 0,80 metros de altura em sistema construtivo modular metálica Confeccionado em metalon 70mmx30mm com parede de 3mm com travessas em cantoneira de 1/2" com espessura de 3mm, madeirite com 18mm de espessura antiderrapante, comprimento de 2,45m com largura de 0,65m. Longarina de apoio confeccionado em tubo metálico 48mm com parede de 3mm e metalon 70mm X 30mm com parede de 3mm. Base  vertical confeccionado em estrutura metálica tubular com 48,3mm com espessura de 3mm e altura variando de 0,5m a 2,0m. palco com acabamento em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face, Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente. O palco deve suportar aproximadamente 15 pessoas pulando.

Instagramavel: estrutura autoportante construída em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m nas medidas de 5,17 x 1,22 x 3,00 metros de altura com acabamento em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar cor a definir.

Mesas de competição: Total de 40 mesas NOVAS construídas em MDF com acabamento em pintura preta fosca dispostas em conjunto de 20 mesas para arena oficial e 20 mesas para arena de treino.

As dimensões internas de uma borda à outra devem ser:

► L = 2362 ± 3mm 
► C = 1143 ± 3mm 
● A altura das bordas laterais deve estar entre:
 ► Altura = 64mm mínimo - 102mm máximo

● Todas as bordas laterais em todas as mesas devem ter a mesma altura.
 Bordas laterais construídas com ripas de corte transversal real de 50mm x 100mm.

As tabelas acima demonstram as especificações para 1 (uma) unidade.

Montagem Mesa FLL

● Na parte mais lisa da tábua de MDF (A), parafuse as Bordas Laterais (B e C) ao longo do perímetro, certificando-se de que as dimensões L e C entre as bordas estão corretas 
● Coloque o tampo da mesa com as bordas laterais viradas para cima sobre os cavaletes (ou sobre outra objeto baixo e firme).

Montagem dos Pits: construção de 100 pits medindo no mínimo 2,50 x 2,50m com duas banquetas, 1 ponto de energia e 1 mesa simples. O novo layout de pits está no ANEXO de imagens neste documento;

Painel de Led palco: Painel de led PH 2mm nas medidas 10,00m x 3,00 m altura fixados em sistema modulares através de pilares. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m revestida em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar com cor a definir.

Painel de Led instagramavel:  Painel de led PH 2mm nas medidas 3,00m x 2,00m altura fixados em sistema modulares através de pilares, Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m revestida em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar com cor a definir.

House mix: Estrutura em marcenaria autoportante construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m nas medidas de 4,00 x 1,50 x 1,00 altura, com acabamento em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar com cor a definir, tomadas sobrepor 20A.

Arquibancada: de 30x00 x 5,00 x 3,85 de altura, Sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, estrutura metálica tubular, Pisos confeccionado em metalon 70mmx30mm com parede de 3mm com travessas em cantoneira de 1/2” com espessura de 3mm, madeirite com 18mm de espessura antiderrapante, comprimento de 2,45m com largura de 0,65m, cavalete confeccionado em tubo metálico 48mm com espessura de 3mm possuindo 3 degraus, arquibancada com acabamento   em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face, Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.

Salas de avaliação: 12 salas de 5,00 x 4,00 metros, estrutura construída em marcenaria autoportante através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas soprebor  20A, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto. Mobiliário: 2 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 4 cadeiras, um aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada e um armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm.

Sala de coordenação  sala nas medidas de 7,50 x 5,00 m, estrutura construída em marcenaria autoportante  através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura e cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas  20A, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto. Mobiliário: 3 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 8 cadeiras, um aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada e um armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm.

Sala de deliberação: sala nas medidas de  10,00 x 7,5 m, estrutura construída em marcenaria autoportante   através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas sobrepor 20A conforme projeto, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto.  Mobiliário: 2 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 120 cadeiras, dois aparadores de 1,60 x 0,60 cm.

Sala juízes: 02 salas nas medidas de  7,50 x 5,00 m, estrutura construída em marcenaria autoportante através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mmcom isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura e cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas sobrepor 20A, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto. Mobiliário: 6 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 12 cadeiras, 1 aparador de 1,60 x 0,60 cm, 2 armários baixos com chave de 0,80 x 0,50 cm, 3 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm

Sala árbitros (apoio arena): Estrutura existente nas medidas de 7,50 x 3,75 m, com piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, tomadas sobrepor 20A, ambiente climatizado através de ar-condicionado tipo split conforme projeto. Mobiliário: 1 mesa de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 12 cadeiras, 1 aparador de 1,60 x 0,60 cm, 2 armários baixos com chave de 0,80 x 0,50 cm, 3 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm.

Deposito FLL (apoio arena): Estrutura existente nas medidas de 7,50 x 3,75 m, com piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, tomadas conforme projeto.

1.5 F1 IN SCHOOLS

Pódio Estrutura autoportante construída em marcenaria nas medidas de 6 x 2 com 3 níveis de altura com acabamento em carpete cor a definir.

Instagrámavel: Estrutura autoportante construída em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m nas medidas de 5,17 x 1,22 x 3,00 metros de altura com acabamento em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm de espessura ou similar cor a definir.

Pista de competição principal: 02 pistas fornecidas pelo contratante, a ser providenciado pela contratada nas medidas 26,00 x 2,00 com acabamento lateral em tecido malha tencionada com cor a definir.

Pista de treino: 01 pistas fornecidas pelo contratante, a ser providenciado pela contratada nas medidas 26,00 x 2,00 com acabamento lateral em tecido malha tencionada Com cor a definir.

Montagem dos Pits: 60 unidades em estrutura em sistema modular em Perfil quadrado 40mm Alumínio  anodizado produzido conforme norma ASTM B221, nas  medida de 2,95 Cm de largura, por 2,40 cm de altura e 0,95 cm metros de profundidade com três laterais em parede de  marcenaria autoportante construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm, revestidas em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face  cor a definir,  contendo uma testeira construída em mdf  de 9mm nas medidas de 1,30 por 0,60 m com aplicação e revestimento em adesivo fosco para comunicação visual,  estrutura lateral com acabamento em lona em impressão digital para comunicação visual, 01 balcãoem sistema octanorm estruturadas com montantes em alumínio com travessas de alumínio na cor natural  módulos de 1,00 x 0,50 x1,00  complementado tampos em mdf branco com dois lances e painel  TS na cor branco natural, portas de correr em painel TS na cor branca,  puxador e trava, e tomadas sobrepor de 20A,  02 banqueta na cor branca, iluminação tipo refletor em led e tomadas 20A conforme projeto.

Painel de Led instagramavel: Painel de led PH 2mm nas medidas 3,00m x 2,00m altura fixados em sistema modulares através de pilares, prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria construída através de sarrafos em pinus 7mm e em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou compensados de 4m revestida similar com cor a definir.

House mix: Estrutura construída em marcenaria atras de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m nas medidas de 4,00 x 1,50 x 1,00 altura, com acabamento em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar com cor a definir.

Arquibancada: De 26,00 x 5,00 x 3,85 metros de altura, sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, estrutura metálica tubular, Pisos confeccionado em metalon 70mmx30mm com parede de 3mm com travessas em cantoneira de 1/2"  com espessura de 3mm, madeirite com 18mm de espessura antiderrapante, comprimento de 2,45m com largura de 0,65m, cavalete confeccionado em tubo metálico 48mm com espessura de 3mm possuindo 3 degraus , arquibancada com acabamento   em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face, Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.

Salas de avaliação F1: 10 salas de 3,50 x 4,00 metros, estrutura construída em marcenaria autoportante através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas  sobrepor 20A, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, Mobiliário: 2 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 8 cadeiras, um aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada e um armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm.

Sala de escrutínio: Estrutura construída em marcenaria autoportante nas medidas de 7,50 X 5,00 m  através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas  20A conforme projeto, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, Mobiliário: 2 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 8 cadeiras, um aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada e um armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm.

Sala juízes F1: 01 sala de 10,50 X 3,5 m,  estrutura construída em marcenaria autoportante através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas sobrepor  20A , ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, Mobiliário: 2 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 15 cadeiras, um aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada e um armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm.

Sala de deliberação e reunião de técnicos:   Estrutura construída em marcenaria autoportante nas medidas de 7,00 x 6,00 m, com isolamento termo acústico e acabamento nas duas faces em bagum ou similar com cor a definir, forro  construído em marcenaria revestido em bagum ou similar na cor branco, iluminação embutida e tomadas conforme projeto, ambiente climatizado conforme projeto , piso em carpete cor a definir, Mobiliário: 13 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 30 cadeiras, 2 aparadores de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada.

Depósito F1: Espaço para armazenamentos do material dos pits das equipes medindo 4,00 x 4,00 m.

1.6 FIRST TECH CHALLENGE - FTC

Instagrámavel:  estrutura autoportante construída em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m nas medidas de 5,17 x 1,22 x 3,00 metros de altura com acabamento em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm de espessura ou similar cor a definir,

Montagem dos Pits: 60 unidades, contemplando forração em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir nas medidas 2,08 x 2,08, 01 balcão  em sistema octanorm estruturadas com montantes em alumínio com travessas de alumínio na cor natural  módulos de 1,00 x 0,50 x1,00  complementado tampos em mdf branco com dois lances e painel  TS na cor branco natural, portas de correr em painel TS na cor branca,  puxador e trava, 01 banqueta na cor branca, e tomadas sobrepor de 20A.

1 PIT ADMIN, 2,08m x 2,08m

1 PIT DE INSPEÇÃO DE ROBÔS FTC, 2,08m x 2,08m

PALCO: Palco nas medidas de 17,70 x 4,00 x 0,80 metros de altura em sistema construtivo modular metálica Confeccionado em metalon 70mmx30mm com parede de 3mm com travessas em cantoneira de 1/2"  com espessura de 3mm, madeirite com 18mm de espessura antiderrapante, comprimento de 2,45m com largura de 0,65m. Longarina de apoio confeccionado em tubo metálico 48mm com parede de 3mm e metalon 70mm X 30mm com parede de 3mm. Base  vertical confeccionado em estrutura metálica tubular com 48,3mm com espessura de 3mm e altura variando de 0,5m a 2,0m. palco com acabamento em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face, Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.

Painel de Led palco: Painel de led PH 2mm nas medidas 10,00 x 3,00 alturas fixados em sistema modulares através de pilares. Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm revestida em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar com cor a definir.

Painel de Led instagramavel: Painel de led PH 2mm nas medidas 3,00 x 2,00 altura fixados em sistema modulares através de pilares, Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm revestida em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar com cor a definir.

House mix: Estrutura em marcenaria autoportante construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m nas medidas de 4,00 x 1,50 x 1,00 altura, com acabamento em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar com cor a definir, tomadas conforme projeto.

Arquibancada: de 22,00 x 5,00 x 3,85, de altura, sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, estrutura metálica tubular, Pisos confeccionado em metalon  70mmx30mm com parede de 3mm com travessas em cantoneira de 1/2"  com espessura de 3mm, madeirite com 18mm de espessura antiderrapante, comprimento de 2,45m com largura de 0,65m, cavalete confeccionado em tubo metálico 48mm com espessura de 3mm possuindo 3 degraus , arquibancada com acabamento   em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face, Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.

2 Arenas de competição: Area nas medidas de 22,00 X 9,00 m contemplando forração em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir.

2 Arenas de treino: espaço para 2 arenas, com área nas medidas de 4,00m X 4,00m, cada arena, contemplando forração em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir.

Salas de avaliação: 6 salas de 3m x 3m, cada sala, com estrutura construída em marcenaria autoportante através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas sobrepor 20A, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, mobiliário para cada sala: 1 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 4 cadeiras, um aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada e um armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm.

Sala de coordenação : 1 sala, estrutura construída em marcenaria autoportante nas medidas de 4m x 5m,   através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas  20A conforme projeto, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, mobiliário: 4 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 8 cadeiras, 2 mesas de reunião de 1,20 x 0,60 cm, 4 cadeiras, um aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada, 4 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 4 poltronas, 2 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm.

Sala de apoio juízes:  1 sala, estrutura construída em marcenaria autoportante nas medidas de 5m x 6m, através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas  20A conforme projeto, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, Mobiliário: 3 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 8 cadeiras,  1 aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada, 2 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 3 armários alto com chaves 1,27 x 0,38 cm.

Sala de deliberação: 1 sala, estrutura construída em marcenaria  nas medidas de 4m x 6m, através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m autoportante com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas  sobrepor 20A, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, Mobiliário: 6 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 20 cadeiras, 2 aparadores de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada.

1.7 FRC

Instagrámavel: Estrutura autoportante construída em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m nas medidas de 5,17 x 1,22 x 3,00 metros de altura com acabamento em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm de espessura ou similar cor a definir.

Montagem dos Pits: 60 unidades, contemplando forração em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir nas medidas 3m x 3m, 01 Balcão  em sistema octanorm estruturadas com montantes em alumínio com travessas de alumínio na cor natural,  módulos de 1,00 x 0,50 x1,00  complementado tampos em mdf branco com dois lances e painel  TS na cor branco natural, portas de correr em painel TS na cor branca,  puxador e trava, 01 banqueta na cor branca, e tomadas sobrepor de 20A.

PALCO FRC: Palco nas medidas de 16,00 x 4,00 x 0,80 metros de altura em sistema construtivo modular metálica Confeccionado em metalon 70mm x 30mm com parede de 3mm com travessas em cantoneira de 1/2" com espessura de 3mm, madeirite com 18mm de espessura antiderrapante. Comprimento de 2,45m com largura de 0,65m. Longarina de apoio confeccionado em tubo metálico 48mm com parede de 3mm e metalon 70mm X 30mm com parede de 3mm. Base  vertical confeccionado em estrutura metálica tubular com 48,3mm com espessura de 3mm e altura variando de 0,5m a 2,0m. palco com acabamento em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face, Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente. -

Painel de Led palco: Painel de led PH 2mm nas medidas 10,00 x 3,00 alturas fixados em sistema modulares através de pilares, Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m revestida em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar com cor a definir.

Painel de Led instagramavel: Painel de led PH 2mm nas medidas 3,00 x 2,00 altura fixados em sistema modulares através de pilares, Prever acabamentos laterais e/ou suporte inferior em marcenaria construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m revestida em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar com cor a definir.

House mix: Estrutura em marcenaria autoportante construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m nas medidas de 4,00 x 1,50 x 1,00 altura, com acabamento em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar com cor a definir, tomadas conforme projeto.

Arquibancada: de 20,00 x 5,00 x 3,85 de altura, sistema construtivo modular metálico de acordo com as normas vigentes, estrutura metálica tubular, Pisos confeccionado em metalon  70mmx30mm com parede de 3mm com travessas em cantoneira de 1/2"  com espessura de 3mm, madeirite com 18mm de espessura antiderrapante, comprimento de 2,45m com largura de 0,65m, cavalete confeccionado em tubo metálico 48mm com espessura de 3mm possuindo 3 degraus , arquibancada com acabamento   em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face, Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente.

Arena competição: Piso elevado nas medidas de 16m x 32m em sistema modular em tubos de ferros de 40mm com sapatas contendo regulagem de altura a 0,10 a 20 cm de altura, piso com acabamento em compensados de 14mm e revestido em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir.

Arena treino: Piso elevado nas medidas de 12m x 8m, em sistema modular em tubos de ferros de 40mm com sapatas contendo regulagem de altura a 0,10 a 20 cm de altura, piso com acabamento em compensados de 14mm e revestido em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir.

Salas de avaliação: 4 salas de 3m x 3m, cada sala, construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m autoportante com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas sobrepor de  20A conforme projeto, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, Mobiliário: 2 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 4 cadeiras, um aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada e um armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm.

Sala de coordenação: 1 sala, estrutura construída em marcenaria autoportante nas medidas e 5m x 4m, através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m autoportante com isolamento termoacústico em lan de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas  20A conforme projeto, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, Mobiliário: 4 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 8 cadeiras, um aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada, 2 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 2 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm.

1 Sala de apoio juízes:  1 sala, estrutura construída através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m autoportante com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas de sobrepor  20A conforme projeto, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a, Mobiliário: 4 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 8 cadeiras, 1 aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada, 2 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 2 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm.

1 Sala de deliberação: Estrutura construída em marcenaria  nas medidas de 8,00 x 5,00 m, através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m autoportante com isolamento termoacústico em lã de rocha e acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas de sobrepor 20A conforme projeto, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, Mobiliário: 13 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 26 cadeiras, 2 aparadores de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada.

1 PIT ADMIN, 3m x 3m, com 1 mesa e 3 cadeiras.

1 PIT DE INSPEÇÃO DE ROBÔS FTC, 3m x 3m, com 1 mesa e 3 cadeiras.

Machine shop Senai: Estrutura construída em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m autoportante nas medidas de 9m x 10m, com acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar ou similar com cor a definir, fechamento em vidro cristal de 6mm, Forro sistema sanca estruturado em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m e revestido em bagum malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura  ou similar com iluminação de led 18w embutida  e tomadas sobrepor 20A conforme projeto,  piso em vinílico de 1,5 a 2,00 mm de espessura cor cinza, Mobiliário: 5 bancadas em sistema modular nas medidas de 1,50 x 0,70 x 070 altura,  1 bancada em sistema modular nas medidas de 3,00 x ,0,50 x 0,70 altura, Mobiliário: 1 mesas de trabalho de 0,80 x 0,50 cm ,  2 mesas trabalho 1,40 x 0,60, 8 cadeiras, 1 aparador de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada, 2 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 2 armário alto metálico  com chaves 1,27 x 0,38 cm.

1.10 Credenciamento/Sala RH/ Almoxarifado: Estrutura construída em marcenaria autoportante  nas medidas de 21,00 x 5,00 m, através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm, acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas sobrepor 20A, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, Mobiliário: 14 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 35 cadeiras, 3 aparadores de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada, 2 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 6 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm, 22 estantes metálica 0,93 x 0,30 cm.

1.11 Sala apoio secretaria: Estrutura construída em marcenaria nas medidas de 21,00 x 5,00 m, através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m autoportante, acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro  construído em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar na cor branco, iluminação  de led 18w embutida  e tomadas  20A, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto,  piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir, Mobiliário: 6 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 24 cadeiras, 1 aparadores de 1,60 x 0,60 cm, 2 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 3 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm, 22 estantes metálica 0,93 x 0,30

1.12 Sala imprensa: Estrutura existente nas medidas de 9,50 x 7,50 m, com piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a definir , tomadas sobrepor  20A conforme projeto, ambiente climatizado  através de ar condicionado tipo split conforme projeto, piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a cor a definir,  Mobiliário: 12 mesas de reunião de 1,40 x 0,60 cm, 24 cadeiras, 2 aparadores de 1,60 x 0,60 cm com porta chaveada, 2 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 2 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm.

1.13 Posto médico:  Estrutura existente totalizando 40,00 m², piso em vinílico com espessura em 1,5 a 2,00 mm cor branco, tomadas sobrepor 20A, ambiente climatizado, Mobiliário: 2 mesas de trabalho 1,40 x 0,60 cm, 8 cadeiras, 2 aparadores de 1,60 x 0,60, 2 armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 1 armário alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm.

1.14 SESI Lab: Estrutura construída em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm autoportante nas medidas de 30,00 x 10,00 m, com acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar  com cor a definir, balcão de atendimento construída em marcenaria através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m, teto em formado pergolado estruturado em serralheria em tubos de metalon com pintura cor  a definir,  iluminação tipo spot e tomadas sobrepor de 20A, piso em carpete com espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a cor a definir. Mobiliário: 4 mesas de trabalho 1,40 x 0,60 cm, 9 mesas e redondas construídas em marcenarias com acabamento em pintura cor a definir, 80 cadeiras, 1 aparador de 1,60 x 0,60, 2 armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 2 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm, 5 estantes metálica 0,93 x 0,30 cm.

A área do SESI Lab deve comportar 3 espaços distintos para acesso do público e uma área de trabalho/ depósito. As áreas de acesso público são: exposição; loja e área de oficinas.

Garantir conforto térmico e climatização para todos os espaços.

SESI Lab - Sala de trabalho/ depósito 20m²:

4 mesas de trabalho 1,40 x 0,60 cm, com 6 cadeiras

2 armários baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm (1 para a loja e outro para as demais atividades)

2 armários altos metálicos com chaves 1,27 x 0,38 cm

6 estantes metálicas 0,93 x 0,30 cm (2 para a loja, 1 para exposição e 3 para o educativo)

SESI Lab - Exposição (entre 100 e 120m²)

Recepção

- Balcão de recepção com dois bancos altos

- Sistema de sonorização com microfones para avisos gerais no espaço (item 1.30)

A exposição SESI Lab Itinerante é composta por 10 aparatos expositivos, “fornecidos” pelo SESI Lab, são eles:

- Sombras coloridas: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/sombras-coloridas/ (necessidade de tomada de piso 220V)

- Mordida sonora: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/mordida-sonora/ (necessidade de tomada de piso 220V)

- Mesa instável: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/mesa-instavel/

- Poesis, de Eduardo Salzane: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/poiesis/

- Engenhoca com bolinhas: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/engenhocas-com-bolinhas/

- Faça funcionar: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/faca-funcionar/ (necessidade de tomada de piso 220V)

- Dança do Robô: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/danca-do-robo/

- Jogo de Cooperação: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/jogo-de-cooperacao/

- Banco Musical: https://acervo.sesilab.com.br/exposicao-de-longa-duracao/banco-musical/ (necessidade de tomada de piso 220V)

- Explorando som: é uma ativação educativa (necessidade de tomada de piso)

- Painel de LED para instalação de vídeo a ser fornecido pelo museu também. Tamanho do painel sugerido – 3m por 2m (largura por altura)

- Prever 4 mesas com 8 cadeiras, próximas ao painel de LED

SESI Lab - Loja (área 50m²)

- Balcão de atendimento redondo para 2 pontos de venda e 2 cadeiras, contemplando dois notebooks e duas caixas registradoras e 2 impressoras fiscais (material a ser fornecido pela loja do SESI Lab)

- Prever 1 estante, 1 estante com arara para vestuário e 2 balcões baixos para exposição de produtos como: camiseta, bonés, squeezes, ecobags, livros, canecas, brinquedos e material de papelaria.

Necessidade de internet cabeada para a operação da loja, além de pontos de energia (220V)

SESI Lab - Oficinas (entre 100 e 120m²)

Área destinada ao atendimento do público espontâneo para a realização de oficinas educativas.

- 8 mesas redondas com alimentação elétrica central

- 8 carrinhos para acomodação dos materiais de cada mesa

- 40 cadeiras

- 1 aparador de 1,60 x 0,60

1.15 Lego Duplo: Estrutura modular em Perfil quadrado 40mm Alumínio  anodizado produzido conforme norma ASTM B221,  nas medodas de 7,00 x 7,00 m com fechamentos em marcenaria autoportante através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m , com acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura ou similar  cor a definir, 01 balcão   em sistema octanorm estruturadas com montantes em alumínio com travessas de alumínio na cor natural  módulos de 1,00 x 0,50 x1,00  complementado tampos em mdf branco com dois lances e painel  TS na cor branco natural, portas de correr em painel TS na cor branca,  puxador e trava, iluminação  tipo spot e tomadas sobrepor 20A, piso emborrachado tipo EVA com espessura de 5,5 mm cor a definir. Mobiliário: 1 mesas de trabalho 1,40 x 0,60 cm, 2 cadeiras, 2 banquetas, 2 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm, 4 estantes metálica 0,93 x 0,30 cm, 2 mesas e redondas construídas em marcenarias com acabamento em pintura cor a definir, 10 pufes 0,60 x,060.

1.16 Palco amizade: Palco praticável nas medidas de 10 x 5,00 x 0,30 altura em sistema construtivo modular metálico com regulagem de altura de acordo com as normas vigentes, com espelho dos degraus com chapa de marcenaria e patamares forrados com revestimento em carpete espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a cor a definir. Deverá possuir todos os aparatos de segurança, como guarda-corpos, escadarias e estar de acordo com a legislação e PPCI existente. Em Piso em carpete com cores a definir, Painel de led PH 2mm nas medidas 5,00 x 3,00 altura fixados em sistema modulares através de pilares.

1.17 Serviços: Estrutura existente nas medidas de 9,50 x 7,50 m, com revestimento em carpete espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a cor a definir, tomadas sobrepor 20A, Mobiliário: 2 mesas de trabalho 1,40 x 0,60 cm, 6cadeiras, 2 armários alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm, 2 estantes metálica 0,93 x 0,30 cm.

1.18 Depósito robôs: Estrutura existente nas medidas de 9,50 x 7,50 m.

1.19 Base montadora: Estrutura existente nas medidas de 9,50 x 7,50 m, com piso em carpete espessura de 2,5 a 3,00 mm, aplicado com fita dupla face cor a cor a definir , tomadas sobrepor, sala reunião interna  nas medidas de 4,00 x 5,00 construída em marcenaria , através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4m autoportante, acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura cor a definir, forro, ambiente climatizado, Mobiliário: 5 mesas de trabalho 1,40 x 0,60 cm, 1 mesa de reunião 2,00 x 0,90, 16 cadeiras, 2 aparadores de 1,60 x 0,60, 4 armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 1 armário alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm.

1.20 Parceiros: 06  unidades  estrutura construída em marcenaria autoportante nas medidas de 4,00 x 3,00 através de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm , com acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura  ou similar com cor a definir, balcão de atendimento construído em marcenaria através de chapas de mdf 15mm e acabamento em pintura cor a definir, testeira estruturado em marcenaria  construída através de  de sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm, revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura  ou similar com cores a definir, com iluminação tipo spot, piso em carpete espessura de 2,5 a 3,00 mm aplicado com fita dupla face cor a definir. Mobiliário: 2 banquetas cor branca.

1.21 Salas operacionais: Estrutura construída em marcenaria autoportante através sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm  nas medidas de 22,70 x 15,00 x 3,00 altura com acabamento nas duas faces em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura  ou similar com cor a definir, balcão de atendimento, forro  construído em marcenaria através sarrafos em pinus 7mm e compensados de 4mm  revestido em bagum de malha poliéster sendo 0,28 mm em espessura   ou similar na cor branco, iluminação de led 18W embutida e tomadas sobre por 20A, ambiente climatizado através de ar condicionado tipo split  conforme projeto , piso em carpete carpete espessura de 2,5 a 3,00 mm aplicado com fita dupla face  cor a definir, 60 mesas de trabalho 1,40 x 0,60 cm, 2 mesa de reunião 2,00 x 0,90, 51 cadeiras, 8 aparadores de 1,60 x 0,60, 16 armário baixo com chave de 0,80 x 0,50 cm, 6 armário alto metálico com chaves 1,27 x 0,38 cm

1.22 Equipamentos

1.23 Auditório- Seminário educação:

Iluminação:

08 unidades BEAN

12 unidades par led rgbwa 18w

12 unidades COB 200w

12 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

12 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

80m de estrutura p.30

01 a volite Tiger Touche

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

Projeção

01 Painéis de LED PH 2mm 10m x 3m

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

02 Placas de captura HDSDI

02 Monitores de 42”full HD

02 Pedestal H

04 Laptop i7 com saída HDMI

01 passador de slides

02 Processador com sendcard

01 Server de vídeo com Vmix placa de captura em HD SDI e HDMI (comportamento de transmissão)

01 E2 barco OBS. O EQUIPAMENTO TEM QUE ACEITAR ARQUIVOS EM ALPHA COM TRANSPARENCIA COM OVERLAY

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplado a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento.

OBS.

02 Monitores de 32”com pedestal H

01 distribuidor HDMI 1in 2 out

01 conversor de HD SDI para HDMI

01 cabos 60m HDSDI

03 Cabos HDMI 5m cada

Para nivelamento das cabines de tradução tem que prever tablado

Sonorização

01 Sistema de sonorização para 1000pax

01 Sistema de P.A. e Front palco com sub

02 Retornos ativos

01 Mesa de áudio digital 16 canais

06 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

03 Placa de som extena I/O XLR

01 CDJ Pioneer Dj CDJ-2000 Nexus Cd Deck

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA

1.24 Photopoint

Projeção

01 Painéis de LED PH 2mm 4m x 2,5m

02 Sistema de gerenciamento Arena 7

01 Laptop i7 com saída HDMI

01 Processador com sendcard

Iluminação:

08 unidades robepointe

24 unidades par led rgbwa 18w

04 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

12 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

ligação direta

20m estrutura p.30, forração preto/grafite

1.25 Praça central

Projeção:

08 Painéis de LED PH 2mm 2m x 8,5m cada

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

01 Processador H9 NOVASTAR

02 Laptop i7 com saída HDMI

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplado a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento

1.26 PALCO

Iluminação:

16 unidades BEAN

24 unidades par led rgbwa 18w

24 unidades COB 200w

08 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

12 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

12 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

100m de estrutura p.30

12 passa cabos

01 a volite Tiger Touche

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 2000pax

01 Sistema de P.A. e Front palco com sub

02 Retornos ativos

01 Mesa de áudio digital 16 canais

03 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

03 Placa de som extena I/O XLR

01 CDJ Pioneer Dj CDJ-2000 Nexus Cd Deck

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA.

1.27 FRC

Projeção:

01 Painéis de LED PH 2mm 10m x 3,5m

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

02 Placas de captura HDSDI

02 Monitores de 42” full HD

02 Pedestal H

02 Laptop i7 com saída HDMI

02 Processador com sendcard

01 Server de vídeo com Vmix placa de captura em HD SDI e HDMI (comportamento de transmissão)

01 E2 barco OBS. O EQUIPAMENTO TEM QUE ACEITAR ARQUIVOS EM APHA COM TRANSPARENCIA COM OVERLAY

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplado a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento.

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 600pax

01 Sistema de P.A. LINE aéreo e Front palco com sub

04 Caixas ATIVAS 12”1000W cada

01 Mesa de áudio digital 16 canais

03 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

01 Placa de som externa I/O XLR

01 DJ para todos os dias de evento, com trilhas autorizadas e liberadas

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA.

Iluminação:

08 unidades BEAN

22 unidades par led rgbwa 18w

16 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

12 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

12 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

156m de estrutura p.30

12 passa cabos

01 avolite tiger touch

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

FRC Treino:

04 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

50m de estrutura p.30

12 passa cabos.

1.28 FLL

Projeção:

01 Painéis de LED PH 2mm 10m x 3,5m

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

02 Placas de captura HDSDI

02 Laptop i7 com saída HDMI

01 Processador com sendcard

01 Server de vídeo com Vmix placa de captura em HD SDI e HDMI (comportamento de transmissão)

01 E2 barco OBS. O EQUIPAMENTO TEM QUE ACEITAR ARQUIVOS EM APHA COM TRANSPARENCIA COM OVERLAY

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplado a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento.

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 600pax

01 Sistema de P.A. LINE aéreo e Front palco com sub

06 Caixas ATIVAS 12”1000W cada

01 Mesa de áudio digital 16 canais

03 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

01 Placa de som extena I/O XLR

01 DJ para todos os dias de evento, com trilhas autorizadas e liberadas

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA.

FLL Principal:

08 unidades BEAN

16 unidades par led rgbwa 18w

16 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

08 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

08 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

120m de estrutura p.30

12 passa cabos

01 avolite tiger touch

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

FLL Treino:

08 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

100m de estrutura p.30

12 passa cabos.

1.28 FTC

Projeção:

01 Painéis de LED PH 2mm 10m x 3,5m

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

02 Placas de captura HDSDI

02 Laptop i7 com saída HDMI

01 Processador com sendcard

01 Server de vídeo com Vmix placa de captura em HD SDI e HDMI (comportamento de transmissão)

01 E2 barco OBS. O EQUIPAMENTO TEM QUE ACEITAR ARQUIVOS EM APHA COM TRANSPARENCIA COM OVERLAY

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplado a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento.

Iuminação:

08 unidades BEAN

22 unidades par led rgbwa 18w

16 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

12 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

12 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

100m de estrutura p.30

12 passa cabos

01 avolite tiger touch

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

FTC Treino:

04 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

50m de estrutura p.30

12 passa cabos.

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 600pax

01 Sistema de P.A. LINE aéreo e Front palco com sub

06 Caixas ATIVAS 12”1000W cada

01 Mesa de áudio digital 16 canais

03 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

01 Placa de som extena I/O XLR

01 DJ para todos os dias de evento, com trilhas autorizadas e liberadas

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA.

1.29 F1

Iluminação:

08 unidades BEAN

16 unidades par led rgbwa 18w

16 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

08 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

08 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

156m de estrutura p.30

20 passa cabos

01 avolite tiger touch.

01 OPERADOR PARA TODOS OS DIAS DE EVENTO

F1 Treino:

08 unidades de mini brute de led 3000k/4000k

100m de estrutura p.30

12 passa cabos.

Projeção:

01 Painéis de LED PH 2mm 10m x 3,5m

01 Sistema de gerenciamento Arena 7

02 Placas de captura HDSDI

02 Monitores de 42”full HD

02 Pedestal H

02 Laptop i7 com saída HDMI

01 Server de vídeo com Vmix placa de captura em HD SDI e HDMI (comportamento de transmissão)

01 Processador com sendcard

01 E2 barco OBS. O EQUIPAMENTO TEM QUE ACEITAR ARQUIVOS EM APHA COM TRANSPARENCIA COM OVERLAY

01 Sistema de AC

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever cintas e talhas.

Deverá estar contemplado a estrutura de montagem, bem como todo o sistema de hardware e software necessários para o perfeito funcionamento.

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 600pax

01 Sistema de P.A. LINE aéreo e Front palco com sub

06 Caixas ATIVAS 12”1000W cada

01 Mesa de áudio digital 16 canais

03 Microfones sem ﬁo

01 Laptop para trilha

01 Placa de som externa I/O XLR

01 DJ para todos os dias de evento, com trilhas autorizadas e liberadas

03 Direct Box

03 Cabos P2 / P10

01 Manpower com cabo de 200m até intermediaria do gerador

Prever caixas de som para a área das ARENA

Prever talhas e cintas para suspender caixas e PA.

1.30 SESI LAB

Projeção:

02 Monitores de 42” full HD

02 Laptos i7

02 Cabos HDMI 1 m cada

02 Suporte parede vertical.

Sonorização:

01 Sistema de sonorização para 50pax

04 Caixas ATIVAS 12”1000W cada

01 Mesa de som

01 Microfone sem fio

Iluminação:

12 COB 200w

12 unidades pirulitos p.30, 200cm

10 passa cabos

1.31 ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

Iluminação:

80 unidades  par led rgbwa 18w/220v

16 unidades de robepointe

1.32 ESTANDES PATROCINADORES

Iluminação:

20 unidades led COB 200w,3.200k/4.000k

12 unidades  par led rgbwa 18w/220v

Projeção:

05 monitores 42''

05 suportes de parede

05 pen drives

1.33 CREDENCIAMENTO

Iluminação:

24 unidades de AR111 de led com garra tipo C

24 unidades de par led rgbwa 18w/220v

1.34 ACESSO PRINCIPAL PÚBLICO

Iluminação:

12 estruturas de p.30, 250cm com base forradas de branco

24 unidades par led rgbwa 18w/220v

1.35 ÁREAS COMUNS

Iluminação:

32 unidades par led rgbwa 18w

12 unidades de ribalta de led rgbwa 18w

12 unidades de caixas madeira acabamento refletores ribaltas

12 unidades pirulitos p.30, 200cm

12 passa cabos

Projeção:

06 Monitores de 42''

03 Suporte de parede

03 Suporte pedestal

1.36 ESTANDES PARCEIROS

Iluminação:

20 unidades led COB 200w,3.200k/4.000k

12 unidades par led rgbwa 18w/220v.

Projeção:

05 monitores 42''

05 suportes de parede

05 pen drives