E R R A T A

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 27/2021

| Processo nº 03160/2021 - SC 021231 | Tipo: Menor Preço Global |
| --- | --- |
| Abertura: 8/12/2021 | Horário: 10h |
| Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 - Brasília (DF). Fone (61) 3317-8968. |  |

A Comissão permanente de licitação - CPL informa que os pedidos de esclarecimentos poderão ser encaminhados até o dia 03/12/2021 às 18h.

_______________________________________________________________________________

NO ANEXO II DO EDITAL – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Onde se lê (em vermelho):

2. A SOLUÇÃO DO PAINEL DE LED DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES

| Especificações mínimas de módulos e gabinetes (Placas modulares P 1.56mm): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Especificação | Atributo | Valor de referência |
| Aplicação | Tipo | Indoor |
| Parâmetros Físicos | Tipo de LED | SMD 3 in 1 |
|  | Distância entre Pixel (mm) | 1.56 |
|  | Resolução do modulo | 96x216 |
|  | Dimensão do modulo (LxA,mm) | 150x337.5 |
|  | Número de módulos por gabinete | 4x1 |
|  | Relação de Aspecto | 1,33 (tolerância admitida -0,5% à +0,5%) |
|  | Resolução do sistema | 6.912 x 5.184 pixels (tolerância -0,5%) |
|  | Área do sistema (m²) | 87,48 (tolerância -0,5%) |
|  | Largura do sistema (m) | 11,52 |
|  | Altura do sistema (m) | 8,97 |
|  | Resolução do gabinete | 384x216 |
|  | Dimensões do gabinete (LxAxP, mm) | 600x337,5x44,9 |
|  | Área do gabinete (㎡) | 0,203 |
|  | Peso máximo por gabinete (kg/gabinete) | 6 |
|  | Peso máximo por metro quadrado do gabinete (kg/㎡) | 30 |
|  | Densidade de pixels (pixels/㎡) | 409.600 |
|  | Nivelamento do gabinete (mm) | ±0.5 |
|  | Manutenção | 100% frontal |
| Especificações de imagem | Brilho (nit) | 600 |
|  | Temperatura de cor (K) | 6500 |
|  | Ângulo de visualização (Horizontal) | 160º Mínimo |
|  | Ângulo de visualização (Vertical) | 140º Mínimo |
|  | Uniformidade de brilho | 97% |
|  | Uniformidade de cor | ±0.003Cx, Cy |
|  | Razão de Contraste | 5.000:1 |
|  | Profundidade de processamento de escala de cinza (bit) | 16 |
| Especificações elétricas | Consumo de energia (W/Gabinete, Max.) | 120 |
|  | Consumo de energia (W/Gabinete, Típico) | 40 |
|  | Consumo de energia (W/㎡, Max.) | 600 |
|  | Consumo de energia (BTU/h/Gabinete, Max.) | 409 |
|  | Consumo de energia (BTU/h/Gabinete, Tipico) | 136 |
|  | Consumo de energia (BTU/h/㎡, Max.) | 2.407 |
|  | Alimentação elétrica (V) | 100-240V (50-60Hz) |
|  | Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
|  | Refresh Rate (Hz) | ≥3.840 |
| Especificações operacionais | Vida útil (meio brilho) | 100.000h |
|  | Temperatura de operação (℃) | -20∘ a +40∘ |
|  | Humidade de operação | 10~80% |
|  | IP frontal | IP5x |
|  | IP traseiro | IP5x |
| Certificações e conformidade | Certificações | CE/FCC/cTUVus/CB/CCC |
|  | Ambiental | RoHS/REACH/WEEE |

b) Controladora de Vídeo

Especificação presente na planilha:

Entrada de HDMI – 1 x HDMI 2.0

Leia-se e considera-se para supressão e/ou alteração (marcação em vermelho):

2. A SOLUÇÃO DO PAINEL DE LED DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES

| Especificações mínimas de módulos e gabinetes (Placas modulares P 1.56mm): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Especificação | Atributo | Valor de referência |
| Aplicação | Tipo | Indoor |
| Parâmetros Físicos | Tipo de LED | SMD 3 in 1 |
|  | Distância entre Pixel (mm) | 1.56 |
|  | Resolução do modulo | 96x216 |
|  | Dimensão do modulo (LxA,mm) | 150x337.5 |
|  | Número de módulos por gabinete | 4x1 |
|  | Relação de Aspecto | 1,33 (tolerância admitida -0,5% à +0,5%) |
|  | Resolução do sistema | 6.912 x 5.184 pixels (tolerância -0,5%) |
|  | Área do sistema (m²) | 103,33 (tolerância -0,5%) |
|  | Largura do sistema (m) | 11,52 |
|  | Altura do sistema (m) | 8,97 |
|  | Resolução do gabinete | 384x216 |
|  | Dimensões do gabinete (LxAxP, mm) | 600x337,5x44,9 |
|  | Área do gabinete (㎡) | 0,203 |
|  | Peso máximo por gabinete (kg/gabinete) | 6 |
|  | Peso máximo por metro quadrado do gabinete (kg/㎡) | 30 |
|  | Densidade de pixels (pixels/㎡) | 409.600 |
|  | Nivelamento do gabinete (mm) | ±0.5 |
|  | Manutenção | 100% frontal |
| Especificações de imagem | Brilho (nit) | 600 |
|  | Temperatura de cor (K) | 6500 |
|  | Ângulo de visualização (Horizontal) | 140º Mínimo |
|  | Ângulo de visualização (Vertical) | 140º Mínimo |
|  | Uniformidade de brilho | 97% |
|  | Uniformidade de cor | ±0.003Cx, Cy |
|  | Razão de Contraste | 5.000:1 |
|  | Profundidade de processamento de escala de cinza (bit) | 16 |
| Especificações elétricas | Consumo de energia (W/Gabinete, Max.) | 120 |
|  | Consumo de energia (W/Gabinete, Típico) | 40 |
|  | Consumo de energia (W/㎡, Max.) | 600 |
|  | Consumo de energia (BTU/h/Gabinete, Max.) | 409 |
|  | Consumo de energia (BTU/h/Gabinete, Tipico) | 136 |
|  | Consumo de energia (BTU/h/㎡, Max.) | 2.407 |
|  | Alimentação elétrica (V) | 100-240V (50-60Hz) |
|  | Frame Rate (Hz) | 50 / 60 |
|  | Refresh Rate (Hz) | ≥3.840 |
| Especificações operacionais | Vida útil (meio brilho) | 100.000h |
|  | Temperatura de operação (℃) | -20∘ a +40∘ |
|  | Humidade de operação | 10~80% |
|  | IP frontal | IP20x |
|  | IP traseiro | IP20x |
| Certificações e conformidade | Certificações | CE/FCC/cTUVus/CB/CCC |
|  | Ambiental | RoHS/REACH/WEEE |

b) Controladora de Vídeo

Especificação presente na planilha:

Entrada de HDMI – 1 x HDMI 2.1

TODA A ABRANGÊNCIA DO EDITAL

Onde se lê (em vermelho):

Módulos de LED - Gabinetes P1.55mm

Leia-se (marcação em vermelho):

Módulos de LED - Gabinetes P1.56mm

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o Edital em referência.

Brasília, 02 de dezembro de 2021.

Comissão Permanente de Licitação - CPL