TERMO DE REFERÊNCIA

EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO, STREAMING E TELEPROMPTER

| A | OBJETO: Empresa especializada no fornecimento de equipamentos de transmissão, streaming e teleprompter para câmeras, além de além de grua com gravação ao vivo e drone, e demais itens detalhados neste documento, para a realização do evento 7º FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, a ser realizado nos dias 12 a 15 de março de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil - CICB, Brasília/DF. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: Os produtos esperados a serem entregues pela empresa CONTRATADA contemplam na contratação de equipamentos de transmissão, streaming e teleprompter para câmeras conforme descritivo abaixo: EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DA ABERTURA E ENCERRAMENTOS (05 PALCOS). ITEM; DESCRITIVO; QUANTIDADE; DIÁRIA. 1; Câmeras com três sensores CCD de 2/3 polegadas, com resolução no mínimo Full HD 1920x1080, sistema de ligação triax ou SMTP Fibra, com CCU e RCP para controle; 5; 1. 2; CCUs compatível com a câmera a CCU tem que ter entrada de retorno, tally, comunição dual; 5; 1. 3; RCP com comando de cor, balanço, pedestal, íris e todos os comandos necessários para o comando da câmera; 5; 1. 4; Mesa de corte com 8in e 3out no sistema Full HD 1920x1080; 5; 1. 5; Gravadores SSD com compressão PRORES Full HD 1920x1080; 5; 1. 6; Lente HD 22x 2/3; 5; 1. 7; Cabo Triax; 500; 1. 8; Kit Comunicações intercom sem fio 2.4GHz; 5; 1. 9; Monitor 17 QUADHD; 5; 1. 10; Cinegrafistas; 5; 1. 11; Operador de switcher; 5; 1. STREAMING ¦ 05 PALCOS ABERTURA (01) + FRC (03) + FTC (03) + FLL (01) + F1 (01). ITEM; DESCRITIVO; QUANTIDADE; DIÁRIA. 1; Server HD WEB Streaming Placa de captura i/o HDSDI e captura i/o HDMI; 5; 4. 2; Monitor 22”HD; 5; 4. 3; Monitor de áudio; 5; 4. 4; Servidor remoto na nuvem; 5; 4. 5; Encoder H265 de vídeo para transmissão em FULL HD com no mínimo 4 SIM card de 2 operadoras diferentes; 5; 4. 6; HUB Giga; 5; 4. TELEPROMPTER PARA CÂMERAS¦ 05 PALCOS ABERTURA (01) + ENCERRAMENTOS FRC (01) + FTC (01) + FLL (01) + F1 (01). ITEM; DESCRITIVO; QUANTIDADE; DIÁRIA. 1; Sistema Teleprompter Software; 5; 1. 2; Servidor i9 TP placa de saída HD SDI; 5; 1. 3; Cabos de 60 metros cada de vídeo HDSDI; 10; 1. 4; TP monitor 55”; 10; 1. 5; Pedestais 3m cada; 10; 1. 6; Cabos HDMI 3m cada; 10; 1. 7; Distribuidor HDMI; 5; 1. 8; Conversores de vídeo HDSDI to HDMI; 10; 1. 9; Monitor 22”; 5; 1. 10; Operador de Teleprompter; 5; 1. DRONE ABERTURA E ENCERRAMENTOS (F1+FLL+FTC). ITEM; DESCRITIVO; QUANTIDADE; DIÁRIA. 1; Drone 249 g Peso padrão da aeronave incluindo a Bateria de Voo Inteligente, hélices e um cartão microSD; 4; 1. Velocidade de ascensão máxima 5 m/s (Modo S). Velocidade máxima de descida 5 m/s (Modo S). Velocidade horizontal máxima (no nível do mar, sem vento) 16 m/s (Modo S). Distância máxima do voo 18 km (com bateria de voo inteligente e medido enquanto voava a 40,7 km/h em um ambiente sem vento a 20 metros acima do nível do mar). Sistema global de navegação por satélite GPS + Galileo + BeiDou. Câmera com sensor de imagem CMOS de 1/1.3 polegadas, Pixels efetivos: 48 MP. Lens FOV: 82.1 Formato Equivalente: 24 mm Abertura: f/1.7. Tamanho máximo da imagem 8064x6048. Resolução de vídeo H.264 4K: 3840 a 2160-24/25/30/48/50/60/100-fps FHD: 1920 x 1080o24/25/30/48/50/60/100/200-fps. Formato de vídeo MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265). Gimbal A estabilização gimbal mecânico de 3 eixos. 2; Transmissor DRONE HD 1920X1080 30fps Frequência de funcionamento 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz; 4; 1. 3; Receptor HD 1920X1080 30fps Frequência de funcionamento 2.4000-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz; 4; 1. 4; Conversor HDMI / HDSDI Up/Down Cross Converter; 4; 1. 5; Cabo HDMI 30 Metros; 4; 1. 6; Cabo HDSDI 50 Metros; 4; 1. 7; Operador; 4; 1. GRUA + CÂMERA ¦ 05 PALCOS - ABERTURA (01) + FRC (01) + FTC (01) + FLL (01) + F1 (01). ITEM; DESCRITIVO; QUANTIDADE; DIÁRIA. 1; Grua eletrônica com Lens Height de 8m; 5; 1. 2; Cabeça eletrônica com movimento suave e rampa de controle em + 1 e +100 de speed com pan/tilt; 5; 1. 3; Operador; 5; 1. 4; Câmeras com três sensores CCD de 2/3 polegadas, com resolução no mínimo Full HD1920x1080 , sistema de ligação triax ou SMTP Fibra, com CCU e RCP para controle.; 5; 1. 5; CCUs compatível com a câmera a CCU tem que ter entrada de retorno, tally, comunição dual; 5; 1. 6; RCP com comando de cor, balanço, pedestal, íris e todos os comandos necessários para o comando da câmera; 5; 1. 7; Cabo triax; 500; 1. 8; Kit Comunicações intercom sem fio 2.4GHz; 5; 1. 9; Sistema de comunicação; 5; 1. É necessária a infraestrutura listada acima, em 5 (cinco) ambientes do evento: FRC, FTC, F1, FLL, palco principal (local onde será realizada a abertura, o encerramento e o seminário de educação). Será colocado em cada ambiente uma House-Mix (estrutura feita para abrigar o sistema de controle da sonorização e da iluminação, onde ficará a equipe técnica responsável pela operação dos equipamentos). A prestação do serviço listada deve compor na equipe técnica, um coordenador técnico e técnicos especialistas na operação dos equipamentos citados neste documento, em quantitativo suficiente para realização de toda a montagem e desmontagem dos equipamentos acima listados. Todos os equipamentos deverão vir acompanhados de seus respectivos cabos de instalação, cabos reserva, sejam eles de áudio, vídeo, sinal AC, fibra ótica, rede RJ 45 entre outros cabos necessários que integrem a ligação/composição dos equipamentos listados, garantindo o seu bom funcionamento em todo o período de prestação de serviços apresentados neste documento. Todos os equipamentos e dispositivos que utilizem pilhas e baterias devem estar inclusos nos custos, de modo a não deixar nenhum equipamento falhar por falta desses insumos, devendo assim serem disponibilizados pilhas e baterias reservas, bem como em quantidade suficiente para o bom atendimento à todo o período de realização do evento. Segue abaixo o cronograma do evento: ETAPAS EVENTO; PERÍODO; HORÁRIO. 1ª Etapa - Fase Montagem; 07/03 a 10/03/2025; 7h às 20h. 2ª Etapa - Fase Evento; 11/03/2025; 7h às 20h. 12/03/2025; 7h às 20h. 13/03/2025; 7h às 20h. 14/03/2025; 7h às 20h. 15/03/2025; 7h às 20h. 3ª Etapa - Fase Desmontagem; 16 e 17/03/2025; 8h às 20h. Os serviços deverão ser prestados desde a fase de montagem (1ª etapa), com a realização da instalação e testes, de forma que todos os equipamentos estejam totalmente funcionais durante a fase de realização do evento (2ª etapa), em todos os ambientes citados neste documento. |
| --- | --- |

| B | VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE EXECUÇÃO Prazo de vigência: 2 (dois) meses, contado da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do RCA. Prazo de execução: de 11/03 a 15/03/2025. (montagem a ser alinhando com a empresa de acordo com o cronograma da montadora) |
| --- | --- |

| C | HABILITAÇÃO TÉCNICA Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, no qual conste a prestação de serviço e/ou a realização de fornecimento da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado. O atestado deve ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como: - Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão; - Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e - Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). |
| --- | --- |

| D | PRAZOS Os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser prestados no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB - St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002. As atividades serão iniciadas no dia 11/03/2025 às 7h e terão o término 15/03/2025 às 20h. O prazo para o início das atividades é dia 11/03/2025 às 07h. O prazo para retirada/coleta dos equipamentos é dia 15/03/2025 às 20h. |
| --- | --- |

| E | PROPOSTA DE PREÇO A proposta de preço deverá ser apresentada conforme anexo deste Termo de Referência, constando o valor unitário e total para a execução do objeto desta contratação. Nos preços apresentados devem estar inclusos todos os custos decorrentes da prestação de serviços objeto deste TR, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens para Brasília/DF, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. |
| --- | --- |

| F | LOCAL DA ENTREGA Os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser prestados no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB - St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 Conjunto 63, Lote 50 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-002. |
| --- | --- |

| G | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - Unidade: 02.01.02.05 - Centro de Responsabilidade: 24.3.03.07.01.07.30 (Torneios de Robótica) |
| --- | --- |

| H | DA PROPOSTA DE PREÇO A proposta de preço deverá ser apresentada conforme definido no ANEXO - Planilha de Preços, constando os valores unitários e totais para a execução do objeto desta contratação. Nos preços apresentados devem estar inclusos todos os custos decorrentes do fornecimento do objeto deste documento, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens para Brasília/DF, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. |
| --- | --- |

| I | PAGAMENTO O pagamento dar-se-á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da efetiva entrega do objeto, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela Contratada. Para tanto, caberá a esta apresentar a nota fiscal / fatura para as conferências e os atestados de recebimento pelos Contratantes, até o dia 10 (dez). O pagamento está condicionado à comprovação da efetiva entrega do objeto e do atesto pelo Contratante, bem como da entrega de relatório contendo a evidência da entrega/disponibilização dos equipamentos. Compete à fiscalização do contrato, elaborar um relatório discriminando os produtos com as respectivas quantidades, com evidências de efetiva entrega do objeto, de acordo com o licitado. Condições para pagamento: Após o evento, com a entrega dos relatórios técnicos, fotos e/ou vídeos das entregas, disponibilizado em link/nuvem, para aceite da Contratada e posterior emissão das notas fiscais. |
| --- | --- |